ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

Điều 7. Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI

Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI bao gồm:

1. Các đơn vị cơ bản quy định tại Bảng 1.

Bảng 1

| TT | Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | độ dài | mét | m |
| 2 | khối lượng | kilôgam | kg |
| 3 | thời gian | giây | s |
| 4 | cường độ dòng điện | ampe | A |
| 5 | nhiệt độ nhiệt động học | kenvin | K |
| 6 | lượng vật chất | mol | mol |
| 7 | cường độ sáng | candela | cd |

2. Các đơn vị dẫn xuất quy định tại Bảng 2.

Bảng 2

| TT | Đại lượng | Đơn vị |  | Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên | Ký hiệu |  |
| 1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn |  |  |  |  |
|  | góc phẳng (góc) | radian | rad | m/m |
|  | góc khối | steradian | sr | m2/m2 |
|  | diện tích | mét vuông | m2 | m.m |
|  | thể tích (dung tích) | mét khối | m3 | m.m.m |
|  | tần số | héc | Hz | s-1 |
|  | vận tốc góc | radian trên giây | rad/s | s-1 |
|  | gia tốc góc | radian trên giây bình phương | rad/s2 | s-2 |
|  | vận tốc | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
|  | gia tốc | mét trên giây bình phương | m/s2 | m.s-2 |
| 2. Đơn vị cơ |  |  |  |  |
|  | khối lượng theo chiều dài (mật độ dài) | kilôgam trên mét | kg/m | kg.m-1 |
|  | khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt) | kilôgam trên mét vuông | kg/m2 | kg.m-2 |
|  | khối lượng riêng (mật độ) | kilôgam trên mét khối | kg/m3 | kg.m-3 |
|  | lực | niutơn | N | m.kg.s-2 |
|  | mômen lực | niutơn mét | N.m | m2.kg.s-2 |
|  | áp suất, ứng suất | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
|  | độ nhớt động lực | pascan giây | Pa.s | m-1.kg.s-1 |
|  | độ nhớt động học | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
|  | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
|  | công suất | oát | W | m2.kg.s-3 |
|  | lưu lượng thể tích | mét khối trên giây | m3/s | m3.s-1 |
|  | lưu lượng khối lượng | kilôgam trên giây | kg/s | kg.s-1 |
| 3. Đơn vị nhiệt |  |  |  |  |
|  | nhiệt độ Celsius | độ Celsius | oC | t = T - T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15. |
|  | nhiệt lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
|  | nhiệt lượng riêng | jun trên kilôgam | J/kg | m2.s-2 |
|  | nhiệt dung | jun trên kenvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 |
|  | nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) | jun trên kilôgam kenvin | J/(kg.K) | m2.s-2.K-1 |
|  | thông lượng nhiệt | oát | W | m2.kg.s-3 |
|  | thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt) | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
|  | hệ số truyền nhiệt | oát trên mét vuông kenvin | W/(m2.K) | kg.s-3.K-1 |
|  | độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) | oát trên mét kenvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
|  | độ khuyếch tán nhiệt | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
| 4. Đơn vị điện và từ |  |  |  |  |
|  | điện lượng (điện tích) | culông | C | s.A |
|  | điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động | vôn | V | m2.kg.s-3.A-1 |
|  | cường độ điện trường | vôn trên mét | V/m | m.kg.s-3.A-1 |
|  | điện trở | ôm |  | m2.kg.s-3.A-2 |
|  | điện dẫn (độ dẫn điện) | simen | S | m-2.kg-1.s3.A2 |
|  | thông lượng điện (thông lượng điện dịch) | culông | C | s.A |
|  | mật độ thông lượng điện (điện dịch) | culông trên mét vuông | C/m2 | m-2.s.A |
|  | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
|  | cường độ từ trường | ampe trên mét | A/m | m-1.A |
|  | điện dung | fara | F | m-2.kg-1.s4.A2 |
|  | độ tự cảm | henry | H | m2.kg.s-2.A-2 |
|  | từ thông | vebe | Wb | m2.kg.s-2.A-1 |
|  | mật độ từ thông, cảm ứng từ | tesla | T | kg.s-2.A-1 |
|  | suất từ động | ampe | A | A |
|  | công suất tác dụng (công suất) | oát | W | m2.kg.s-3 |
|  | công suất biểu kiến | vôn ampe | V.A | m2.kg.s-3 |
|  | công suất kháng | var | var | m2.kg.s-3 |
| 5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan |  |  |  |  |
|  | năng lượng bức xạ | jun | J | m2.kg.s-2 |
|  | công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) | oát | W | m2.kg.s-3 |
|  | cường độ bức xạ | oát trên steradian | W/sr | m2.kg.s-3 |
|  | độ chói năng lượng | oát trên steradian mét vuông | W/(sr.m2) | kg.s-3 |
|  | năng suất bức xạ | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
|  | độ rọi năng lượng | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
|  | độ chói | candela trên mét vuông | cd/m2 | m-2.cd |
|  | quang thông | lumen | lm | cd |
|  | lượng sáng | lumen giây | lm.s | cd.s |
|  | năng suất phát sáng (độ trưng) | lumen trên mét vuông | lm/m2 | m-2.cd |
|  | độ rọi | lux | lx | m-2.cd |
|  | lượng rọi | lux giây | lx.s | m-2.cd.s |
|  | độ tụ (quang lực) | điôp | điôp | m-1 |
| 6. Đơn vị âm |  |  |  |  |
|  | tần số âm | héc | Hz | s-1 |
|  | áp suất âm | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
|  | vận tốc truyền âm | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
|  | mật độ năng lượng âm | jun trên mét khối | J/m3 | m-1.kg.s-2 |
|  | công suất âm | oát | W | m2.kg.s-3 |
|  | cường độ âm | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
|  | trở kháng âm (sức cản âm học) | pascan giây trên mét khối | Pa.s/m3 | m-4.kg.s-1 |
|  | trở kháng cơ (sức cản cơ học) | niutơn giây trên mét | N.s/m | kg.s-1 |
| 7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử |  |  |  |  |
|  | nguyên tử khối | kilôgam | kg | kg |
|  | phân tử khối | kilôgam | kg | kg |
|  | nồng độ mol | mol trên mét khối | mol/m3 | m-3.mol |
|  | hoá thế | jun trên mol | J/mol | m2.kg.s-2.mol-1 |
|  | hoạt độ xúc tác | katal | kat | s-1.mol |
| 8. Đơn vị bức xạ ion hoá |  |  |  |  |
|  | độ phóng xạ (hoạt độ) | becơren | Bq | s-1 |
|  | liều hấp thụ, kerma | gray | Gy | m2.s-2 |
|  | liều tương đương | sivơ | Sv | m2.s-2 |
|  | liều chiếu | culông trên kilôgam | C/kg | kg-1.s.A |

3. Các bội, ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI:

a) Bội, ước thập phân của một đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI được thiết lập bằng cách ghép tên, ký hiệu của một tiền tố SI liền vào phía trước tên, ký hiệu đơn vị đo lường này;

b) Tên, ký hiệu của tiền tố SI và thừa số quy đổi quy định trong Bảng 3.

Bảng 3

| Tên |  | Ký hiệu | Thừa số |
| --- | --- | --- | --- |
| Quốc tế | Việt Nam |  |  |
| Bội |  |  |  |
| yotta | yôtta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 |
| zetta | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 |
| exa | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 |
| peta | peta | P | 1 000 000 000 000 000 = 1015 |
| tera | tera | T | 1 000 000 000 000 = 1012 |
| giga | giga | G | 1 000 000 000 = 109 |
| mega | mega | M | 1 000 000 = 106 |
| kilo | kilô | k | 1 000 = 103 |
| hecto | hectô | h | 100 = 102 |
| deca | deca | da | 10 = 101 |
| Ước |  |  |  |
| deci | deci | d | 0,1 = 10-1 |
| centi | centi | c | 0,01 = 10-2 |
| mili | mili | m | 0,001 = 10-3 |
| micro | micrô |  | 0,000 001 = 10-6 |
| nano | nanô | n | 0,000 000 001 = 10-9 |
| pico | picô | p | 0,000 000 000 001 = 10-12 |
| femto | femtô | f | 0,000 000 000 000 001 = 10-15 |
| atto | attô | a | 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 |
| zepto | zeptô | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 |
| yocto | yoctô | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 |

c) Để thiết lập một (01) bội hoặc ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI, chỉ được sử dụng một tiền tố SI đơn nhất để kết hợp với đơn vị đo lường này.

Ví dụ: nanômét: 1 nm hoặc 10-9 m (không được viết: milimicrômét: mm).

Trong đó: nanô là tên gọi; n là ký hiệu và 10-9 là thừa số của tiền tố này.

Ghi chú: Quy định này không áp dụng khi kết hợp với đơn vị cơ bản kilôgam. Vì lý do lịch sử, kilôgam đã chứa một tiền tố là kilô của gam. Các ước hoặc bội thập phân của kilôgam được hình thành trên cơ sở kết hợp với tiền tố SI của gam.

Điều 8. Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI

Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI bao gồm:

1. Các đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế quy định tại Bảng 4.

Bảng 4

| TT | Đại lượng | Đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế |  | Giá trị |  |  | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế |  | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường thuộc hệ đơn vị SI |  |  |  |
| 1 | góc phẳng | độ | o | 1o |  | (/180) rad |  |  |  |
|  |  | phút | ' | 1' = (1/60)o |  | (/10 800) rad |  |  |  |
|  |  | giây | " | 1" = (1/60)' |  | (/648 000) rad |  |  |  |
| 2 | thể tích, dung tích | lít | L hoặc l | 1 L |  | 1 dm3 | Được lập ước thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. |  |  |
| 3 | thời gian | phút | min | 1 min |  | 60 s |  |  |  |
|  |  | giờ | h | 1 h = 60 min |  | 3 600 s |  |  |  |
|  |  | ngày | d | 1 d = 24 h |  | 86 400 s |  |  |  |
| 4 | khối lượng | tấn | t | 1 t |  | 1 000 kg | Được lập bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. |  |  |
|  |  | đơn vị nguyên tử khối thống nhất | u | 1 u |  | 1,660 538 86.10-27 kg |  |  |  |
| 5 | áp suất | bar | bar | 1 bar |  | 100 000 Pa | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. |  |  |
| 6 | công, năng lượng | oát giờ | W.h | 1 W.h |  | 3 600 J | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. |  |  |
|  |  | electronvôn | eV | 1 eV |  | 1,602 177.10-19 J | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. |  |  |
| 7 | quãng tần số | ôcta | octa | 1 octa |  | _ | lg2(f2/f1) = lg22 |  |  |
| 8 | mức to | phôn | phon | 1 phon |  | _ | Tương ứng 1 dB. Đối với âm thanh đơn sắc 1 phon tương ứng với 1 dB ở tần số 1 kHz |  |  |
| 9. Các đại lượng logarit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | mức của đại lượng trường | nepe | Np | 1 Np | _ |  |  | ln (F/Fo) = ln e |  |
|  |  | ben | B | 1 B | _ |  |  | ln (F/Fo) = 2 lg101/2 B |  |
|  |  | deciben | dB | 1 dB | _ |  |  | 1 dB = (1/10) B |  |
| 9.2 | mức của đại lượng công suất | nepe | Np | 1 Np | _ |  |  | (1/2) ln (P/Po) = (1/2) lne2 |  |
|  |  | ben | B | 1 B | _ |  |  | (1/2) ln (P/Po) = lg 10 B |  |
|  |  | deciben | dB | 1 dB | _ |  |  | 1 dB = (1/10) B |  |

2. Các đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt quy định tại Bảng 5.

Bảng 5

| TT | Đại lượng | Đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt |  | Giá trị |  | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường thuộc hệ đơn vị SI |  |
| 1 | diện tích | hécta | ha | 1 ha | 10 000 m2 | Chỉ dùng trong đo diện tích ruộng đất. |
|  |  | barn | b | 1 b | 10-28 m2 | Chỉ dùng trong vật lý hạt nhân và nguyên tử |
| 2 | tần số | vòng trên giây | r/s | 1 r/s | 1 Hz | Chỉ dùng trong đo tần số các chuyển động quay. |
|  |  | vòng trên phút | r/min | 1 r/min | 1/60 Hz | Chỉ dùng trong đo tần số các chuyển động quay. |
| 3 | huyết áp | milimét thuỷ ngân | mmHg | 1 mmHg | 133,322 Pa | Chỉ dùng trong đo huyết áp |
| 4 | nhiệt lượng | calo | cal | 1 cal | 4,186 8 J | Chỉ dùng trong lĩnh vực thực phẩm |
| 5 | khối lượng | carat | ct | 1 ct | 0,2 g | Chỉ dùng đo, thể hiện khối lượng đá quý, ngọc trai |

PHỤ LỤC I

GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG DỤNG KHÁC  THEO ĐƠN VỊ  ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CPngày 15 tháng  8 năm 2007 của Chính phủ)

| TT | Đơn vị đo lường thông dụng khác |  | Giá trị |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường thông dụng khác | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường chính thức |  |
| 1 | Khối lượng |  |  |  |  |
| 1.1 | quintal | q | 1 q | 100 kg |  |
| 1.2 | pound | lb | 1 lb | 0,453 5924 kg |  |
| 1.3 | ounce | oz | 1 oz | 28,349 52 g |  |
| 1.4 | lượng | lượng | 1 lượng | 37,5 g | khối lượng vàng, bạc (đơn vị cổ truyền) |
|  | đồng cân (chỉ) | đồng cân | 1 đồng cân | 3,75 g |  |
|  | phân | phân | 1 phân | 0,375 g |  |
| 1.5 | tex | tex | 1 tex | 0,000 001 kg.m-1 | mật độ dài |
| 1.6 | kilôgam trên lít | kg/L | 1 kg/L | 1 kg/dm3 | khối lượng riêng |
| 1.7 | tấn trên mét khối | t/m3 | 1 t/m3 | 1 000 kg/m3 | khối lượng riêng |
| 2 | Độ dài |  |  |  |  |
| 2.1 | angstrom |  | 1 | 0,1 nm |  |
| 2.2 | hải lý | n. mile | 1 n. mile | 1 852 m | nautical mile |
| 2.3 | dặm | mile, mi | 1 mile = 1 mi | 1 609,344 m | mile |
| 2.4 | inch | in | 1 in | 2,54 cm |  |
| 2.5 | foot | ft | 1 ft | 0,3048 m |  |
| 2.6 | yard | yd | 1 yd | 0,9144 m |  |
| 2.7 | năm ánh sáng | l.y. | 1 l.y. | 9,460 73.1015 m | light year |
| 3 | Diện tích |  |  |  |  |
| 3.1 | inch vuông | in2 | 1 in2 | 6,4516 cm2 | square inch |
| 3.2 | dặm vuông | mile2, mi2 | 1 mile2 =1 mi2 | 2,589 988 km2 | square mile |
| 3.3 | foot vuông | ft2 | 1 ft2 | 9,290 304 dm2 | square foot |
| 3.4 | yard vuông | yd2 | 1 yd2 | 0,836 1274 m2 | square yard |
| 3.5 | are | a | 1 a | 100 m2 |  |
| 3.6 | mẫu (Bắc Bộ và Trung Bộ) | mẫu | 1 mẫu Bắc Bộ = 10 sào Bắc Bộ | 3 600 m2 | diện tích ruộng đất (đơn vị cổ truyền) |
|  |  |  | 1 mẫu Trung Bộ = 10 sào Trung Bộ | 4 999,5 m2 |  |
|  | sào (Bắc Bộ và Trung Bộ) | sào | 1 sào Bắc Bộ = 15 thước Bắc Bộ | 360 m2 |  |
|  |  |  | 1 sào Trung Bộ = 15 thước Trung Bộ | 499,95 m2 |  |
|  | thước (Bắc Bộ và Trung Bộ) | thước | 1 thước Bắc Bộ | 24 m2 |  |
|  |  |  | 1 thước Trung Bộ | 33,33 m2 |  |
|  | mẫu (Nam Bộ) | mẫu | 1 mẫu = 10 công | 12 960 m2 |  |
|  | công (Nam Bộ) | công | 1 công | 1 296 m2 |  |
| 4 | Thể tích |  |  |  |  |
| 4.1 | inch khối | in3 | 1 in3 | 16,387 06 cm3 | cubic inch |
| 4.2 | foot khối | ft3 | 1 ft3 | 28,316 85 dm3 | cubic foot |
| 4.3 | gallon | gal | 1 gal | 4,546 09 dm3 | gallon Anh |
|  |  |  | 1 gal | 3,785 412 dm3 | gallon Mỹ |
| 4.4 | fluid ounce | fl.oz | 1 fl.oz 1 fl.oz | 28,413 06 cm3 29,573 53 cm3 | fluid ounce Anh fluid ounce Mỹ |
| 4.5 | thùng | bbl | 1 bbl | 0,158 9873 m3 | barrel |
| 4.6 | stere | st | 1 st | 1 m3 | lượng gỗ cây |
| 5 | Nhiệt độ |  |  |  |  |
| 5.1 | độ Fahrenheit | OF | 1 OF | 5/9 K | OF = (K-273,15) .1,8 + 3,2 |
| 6 | Công, năng lượng |  |  |  |  |
| 6.1 | kilôgam lực mét | kgf.m | 1 kgf.m | 9,806 65 J |  |
| 6.2 | thermal unit | Btu | 1 Btu | 1 055,06 J |  |
| 6.3 | sức ngựa | hp | 1 hp | 745,7 W | horsepower (Anh) |
|  |  | cv | 1 cv | 735,499 W | horsepower (hệ Mét) |
| 7 | Độ nhớt, sức căng |  |  |  |  |
| 7.1 | poise centipoise | P cP | 1 P 1 cP | 0,1 Pa.s 1 mPa.s = 0,001 Pa.s | độ nhớt động lực |
| 7.2 | stocker centistocker | St cSt | 1 St 1 cSt | 0,0001 m2/s 1 mm2/s | độ nhớt động học |
| 7.3 | dyne trên centimét | dyn/cm | 1 dyn/cm | 0,001 N/m |  |
| 8 | Lực, mômen lực |  |  |  |  |
| 8.1 | kilôgam lực | kgf, kG, kp | 1 kgf = 1 kG = 1 kp | 9,806 65 N |  |
| 8.2 | kilôgam lực mét | kgf.m | 1 kgf.m | 9,806 65 N.m |  |
| 8.3 | dyne | dyn | 1 dyn | 0,000 01 N |  |
| 8.4 | dyne centimét | dyn.cm | 1 dyn.cm | 10-7 N.m |  |
| 9 | Áp suất, ứng suất |  |  |  |  |
| 9.1 | átmốtphe tiêu chuẩn | atm | 1 atm | 101 325 Pa |  |
| 9.2 | átmốtphe kỹ thuật | at | 1 at | 98 066,5 Pa |  |
| 9.3 | dyne trên centimét vuông | dyn/cm2 | 1 dyn/cm2 | 0,1 Pa |  |
| 9.4 | kilôgam lực trên centimét vuông | kgf/cm2 kG/cm2 kp/cm2 | 1 kgf/cm2 = 1 kG/cm2 = 1 kp/cm2 | 98 066,5 Pa |  |
| 9.5 | torr | Torr | 1 Torr | 133,322 Pa |  |
| 9.6 | mét cột nước | mH2O | 1 mH2O | 9 806,65 Pa |  |
| 9.7 | milimét cột nước | mmH2O | 1 mmH2O | 9,806 65 Pa |  |
| 9.8 | pound lực trên inch vuông | psi | 1 psi | 6 894,757 Pa | pound-force per square inch |
| 9.9 | kilopound lực trên inch vuông | ksi | 1 ksi | 6 894 757 Pa | kilopound-force per square inch |
| 9.10 | inch cột thủy ngân | inHg | 1 inHg | 3 376,85 Pa | inch of mercury (60 oF) |
| 9.11 | inch cột nước | inH2O | 1 inH2O | 248,84 Pa | inch of water (60 oF) |
| 9.12 | foot cột thủy ngân | ftHg | 1 ftHg | 40 636,66 Pa | foot of mercury, conventional |
| 9.13 | foot cột nước | ftH2O | 1 ftH2O | 2 988,98 Pa | foot of water (39,2 oF) |
| 10 | Vận tốc, gia tốc |  |  |  |  |
| 10.1 | foot trên phút | ft/min | 1 ft/min | 0,005 08 m/s | foot per minute |
| 10.2 | dặm trên giờ | mi/h, mile/h | 1 mi/h = 1 mile/h | 1,609 344 km/h | mile per hour |
| 10.3 | vòng trên phút | r/min, rpm | 1 r/min = 1 rpm | 0,104 7198 rad/s |  |
| 10.4 | gia tốc rơi tự do tiêu chuẩn | gn | 1gn | 9,806 65 m/s2 | acceleration of free fall, standard |
| 10.5 | foot trên giây bình phương | ft/s2 | 1 ft/s2 | 0,3048 m/s2 | foot per second square |
| 10.6 | gal | Gal | 1 Gal | 0,01 m/s2 |  |
| 10.7 | inch trên giây bình phương | in/s2 | 1 in/s2 | 0,0254 m/s2 | inch per second square |
| 11 | Điện lượng |  |  |  |  |
| 11.1 | faraday | faraday | 1 faraday | 96 485,31 C |  |
| 12 | Bức xạ |  |  |  |  |
| 12.1 | stilb | sb | 1 sb | 10 000 cd/m2 | độ chói (luminance) |
| 12.2 | curie | Ci | 1 Ci | 3,7.1010 Bq | hoạt độ phóng xạ |
| 12.3 | rad | rad | 1 rad | 0,01 Gy | liều hấp thụ |
| 12.4 | rem | rem | 1 rem | 0,01 Sv | liều tương đương |
| 12.5 | rơngen | R | 1 R | 0,000 258 C/kg | liều chiếu |

PHỤ LỤC II

TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CPngày 15 tháng  8 năm 2007 của Chính phủ)

Các đơn vị đo lường chính thức phải được trình bày, thể hiện theo đúng các quy định sau:

1. Tên gọi, ký hiệu trong một đơn vị phải được trình bày cùng một kiểu giống nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là ký hiệu của đơn vị).

Ví dụ: kilômét/giờ hoặc km/h (không được viết: kilômét/h hoặc km/giờ).

2. Tên đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, không viết hoa ký tự đầu tiên kể cả tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s...

Trường hợp tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng thì ký tự đầu tiên trong ký hiệu đơn vị phải viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được thêm vào ký hiệu đơn vị đo lường chính thức yếu tố phụ hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: không được sử dụng We là ký hiệu đơn vị công suất điện năng thay cho ký hiệu quy định là W.

5. Khi trình bày đơn vị dưới dạng phép nhân của hai hay nhiều ký hiệu đơn vị phải sử dụng dấu chấm (.).

Ví dụ: đơn vị công suất điện trở là mét kenvin trên oát phải viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để phân biệt với milikenvin trên oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của tiền tố SI)

6. Khi trình bày đơn vị dưới dạng phép chia được dùng gạch ngang (-), gạch chéo (/) hoặc lũy thừa âm.

Ví dụ: mét trên giây, ký hiệu là , hoặc m/s hoặc m.s-1.

Riêng trường hợp sau dấu gạch chéo có hai hay nhiều ký hiệu đơn vị thì phải để các đơn vị này trong dấu ngoặc đơn hoặc chuyển đổi qua tích của lũy thừa âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg-1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. Khi thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo phải ghi đầy đủ cả phần trị số và phần đơn vị đo. Giữa hai thành phần này phải cách nhau một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (không được viết: 22m  hoặc 22  m).

Chú ý 1: Khi trình bày ký hiệu đơn vị nhiệt độ bằng độ Celsius, không được có khoảng trống giữa ký hiệu độ (o) và ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chú ý 2: Khi trình bày ký hiệu đơn vị góc phẳng là o (độ);  (phút);  (giây), không được có khoảng trống giữa các giá trị đại lượng và ký hiệu độ (o); (); ().

Ví dụ: 15o2030 (không được viết: 15 o20 30  hoặc 15 o 20  30 ).

Chú ý 3: Khi thể hiện giá trị đại lượng bằng các phép tính phải ghi ký hiệu đơn vị đi kèm theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc đơn ghi chung cho phần trị số của phép tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (không được viết: 12 m – 10 = 2 m hay   12 – 10 m = 2 m).

12 m x 12 m x12 m hoặc (12 x 12 x 12) m (không được viết: 12 x 12 x 12 m)

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (không được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Chú ý 4: Khi biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải sử dụng dấu phẩy (,) không được viết dấu chấm (.)

Ví dụ: 245,12 mm (không được viết: 245.12 mm)./.